JDCCQG003-2024

四平市市场监督管理局

瓶装酒、饮料塑料周转箱产品质量监督抽查实施细则

有效期：2024年1月1日-2024年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 5738-1995《瓶装酒、饮料塑料周转箱》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杜利柯、王亮、李双；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则批准人：孙成军；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

瓶装酒、饮料塑料周转箱产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本细则适用于四平市市场监督局本辖区生产领域内对瓶装酒、饮料塑料周转箱产品质量监督抽查。抽查产品范围适用于以聚烯烃塑料为原料，采用注射成型法生产的有内格的瓶酒、饮料箱。本细则内容包括检验依据、分类、检验项目、抽样、判定规则、异议处理、附则。

二、检验依据

GB/T5738-1995 瓶装酒、饮料塑料周转箱

- 三、分类

- 按产品适于盛装瓶的容址及内装物分类

| - 分 类 | - 规格，瓶 | - 瓶容量，L | - 内装物 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.25L,小瓶饮料箱 | - 24 | - 0.25 | - 饮料 |
| - 0.25L,高瓶饮料箱 | - 24 | - 0.25 |  |
| - 0.35L,中瓶饮料箱 | - 24 | - 0.35 |  |
| - 0.5L,酒瓶箱 | - 24 | - 0.5 | - 黄酒、白酒 |
| - 瓶装啤酒箱 | - 12 | - 标准瓶 | - 啤酒等 |
|  | - 24 |  |  |

- 四、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量偏差 | GB/T5738-1995 |  |
| 2 | 外观 | GB/T5738-1995 |  |
| 3 | 配合 | GB/T5738-1995 |  |
| 4 | 尺寸偏差 | GB/T5738-1995 |  |

五、抽样

5.1一般情况下，每家企业抽取1～ 3种产品，优先按照获证单元抽取。

5.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

5.3抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装酒、饮料 塑料周转箱 | 不少于151只 | 16只 | 8只 | 8只 |

5.4 抽查样品确认

5.4.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.4.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

5.4.3 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5.4.4填写抽样单时，产品规格项必须填写产品质量、规格尺寸。

六、判定原则

6.1经抽样检验，所检项目符合GB/T5738-1995《瓶装酒、饮料塑料周转箱》标准，依据JDCCQG003-2024《四平市市场监督管理局瓶装酒、饮料塑料周转箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

6.2经抽样检验，XX项目不符合GB/T5738-1995《瓶装酒、饮料塑料周转箱》标准，依据JDCCQG003-2024《四平市市场监督管理局瓶装酒、饮料塑料周转箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

6.3法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

七、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向抽样单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

八、附则

- 本方案最终解释权归四平市市场监督管理局。