JDCCQG004-2024

四平市市场监督管理局

包装用聚乙烯热收缩薄膜产品质量监督抽查实施细则

有效期：2024年1月1日-2024年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T13519-2016《包装用聚乙烯热收缩薄膜》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杜利柯、李双、王亮；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则批准人：孙成军；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

包装用聚乙烯热收缩薄膜产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本细则适用四平市市场监督管理区对本辖区生产领域内包装用聚乙烯热收缩薄膜产品质量监督抽查。抽查产品范围适用于以聚乙烯树脂为主要原料，采用一次吹塑法生产成型的薄膜。本细则内容包括检验依据、分类、检验项目、抽样、判定原则、异议处理、附则。

二、检验依据

GB/T13519-2016  包装用聚乙烯热收缩薄膜

- 三、分类

- 薄膜按应用范围分为横向收缩膜和纵向收缩膜两类。

- 四、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T13519-2016 |  |
| 2 | 尺寸 | GB/T13519-2016 |  |
| 3 | 收缩率 | GB/T13519-2016 |  |

五、抽样

5.1一般情况下，每家企业抽取1~3种产品，优先按照获证单元抽取。

5.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

5.3抽样基数及数量

同一类别、规格、配方、和工艺条件下生产的薄膜为一批，每批不超过10t。

同一批量最少3卷，随机抽取3卷 。在每卷外端先剪去不少于3m,再裁取长度不少于3m的薄膜两段，共计6段。分别用于检样和备样。

5.4填写抽样单时， 产品规格项必须填写产品规格尺寸（长度×厚度）单位mm。

5.5抽查样品确认

5.5.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.5.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

5.5.3 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

六、判定原则

6.1经抽样检验，所检项目符合GB/T13519-2016《包装用聚乙烯热收缩薄膜》标准，依据JDCCQG004-2024《四平市市场监督管理局包装用聚乙烯热收缩薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

6.2经抽样检验，XX项目不符合GB/T13519-2016《包装用聚乙烯热收缩薄膜》标准，依据JDCCQG004-2024《四平市市场监督管理局包装用聚乙烯热收缩薄膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

七、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向抽样单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

八、 附则

- 本方案最终解释权归四平市市场监督管理局。