JDCCHG005-2024

四平市市场监督管理局

手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

有效期2024年1月1日至2024年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》、GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杨洋、许慧敏；

---本抽查实施细则审核人：高璐；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则批准人：孙成军；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局公示、批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1   范围

本细则适用于四平市市场监督管理局在辖区生产领域内组织的手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查，内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

- 2   检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 9985-2022  手洗餐具用洗涤剂

GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 13173-2021  表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 6368-2008  表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB/T 30799-2014 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定

GB/T 30795-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定

GB/T 30796-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定

GB 4789.2-2022  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3   抽样

- 3.1  抽样型号或规格

抽取包装完好的瓶装、桶装或袋装产品。

- 3.2  抽样方法、基数及数量

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期须能满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，随机抽取样品的包装规格＜2kg（L）的，抽样数量不少于2kg（L）且不少于6个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于4个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装；包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装，抽样数量不少于3个独立包装，其中2个独立包装作为检验样品，1个独立包装作为备用样品。

- 3.3  样品处置

抽取的样品包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上四平市市场监督管理局封条，样品由四平市产品质量检验院带回。

- 3.4  抽样单

- 3.4.1  抽样单填写应字迹工整清晰，信息填写完整，需更正和补充的，应当由被抽样单位和抽样人员在更正和补充处签名、盖章等方式予以确认。

3.4.2  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。在抽样单中应填写依据“JDCCHG005-2024《四平市市场监督管理局手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则》抽检、检验”。

- 4  检验要求

4.1  检验项目（手洗餐具用洗涤剂产品检验项目见表1）

表1 手洗餐具用洗涤剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9985-2022 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | 气味 |  | GB/T 13173-2021 |
| 3 | 稳定性 |  | GB/T 13173-2021 |
| 4 | 总有效物含量 |  | GB/T 13173-2021 |
| 5 | pH（25℃,1%溶液） |  | GB/T 6368-2008 |
| 6 | 去污力 |  | GB/T 9985-2022 |
| 7 | 总砷（以As计） | GB 14930.1-2022 | GB/T 30797-2014 |
| 8 | 重金属（以Pb计） |  | GB/T 30799-2014 |
| 9 | 甲醇 |  | GB/T 30795-2014 |
| 10 | 甲醛 |  | GB/T 30796-2014 |
| 11 | 菌落总数 |  | GB 4789.2-2022 |
| 12 | 大肠菌群 |  | GB 4789.3-2016 |

4.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

检测微生物指标应采用未开封的样品。

5   判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为:经抽样检验，所检项目符合GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》/GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准 洗涤剂》标准，依据JDCCHG005-2024《四平市市场监督管理局手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则》,判定为未发现不合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为：经抽样检验，××项目不符合GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》/GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准 洗涤剂》标准，依据JDCCHG005-2024《四平市市场监督管理局手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

6   异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1  对不合格项目核查相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

6.3  不进行复检情况：

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（菌落总数、大肠菌群）不合格不进行复检。

7   附则

本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。